ПАСПОРТ

и

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф2БкрЭ (2х400)»

«БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф2БкрЭ(2х350)»

«БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации блинницы электрической. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации изделия должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Данное «Руководство по эксплуатации» распространяется на электрическую блинницу модели Ф2БкрЭ.

# Содержание РЭ:

| 1. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 3 |
| --- | --- |
| 2. Общие указания | 4 |
| 3.Назначения изделия | 5 |
| 4. Технические характеристики изделия | 5 |
| 5. Комплектность | 5 |
| 6. Устройство и принцип работы | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 7 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 8 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 9 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 9 |
| 12. Гарантии изготовителя | 9 |
| 13. Утилизация изделия | 11 |
| 14. Свидетельство о приемке | 12 |
| 16. Талон на гарантийное обслуживание | 14 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 16 |
| Приложение 2. Взрыв-схема | 17 |
| Приложение 3. Акт ввода в эксплуатацию | 18 |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Изделие «Блинница электрическая» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - К обслуживанию допускаются лица, прошедшие технический минимум по правилам эксплуатации и ухода за оборудованием (изучившие данный документ).

  - Корпус установки должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - Перед включением изделия убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) необходимо отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Изделие относится к приборам, работающим под надзором.

  - Во избежание ожогов будьте осторожны, не допускайте проливания жира и других жидкостей на горячую поверхность.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту изделия должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от сети.

  - Срок службы изделия – 8 лет.

  - Запрещается:

- Оставлять без надзора включенное изделие.

- Включать в сеть изделие при наличии видимых повреждений розетки, вилки, или соединительного шнура, а также, при отсутствии заземляющего провода.

- Держать вблизи включенного изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

- Во избежание пожара использовать изделие для обогрева помещения.

- Пользоваться неисправным оборудованием.

# ВНИМАНИЕ! При появлении сквозных трещин на чугунной поверхности, изделие следует немедленно отключить от электросети.

# ВНИМАНИЕ! В процессе работы чугунная поверхность имеет высокую температуру! Остерегайтесь ожога!

- Общие указания.

  - Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В±10%, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +35 ºС, относительной влажности воздуха 80% при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции.

  - Изделие подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

  - Устанавливая оборудование, соблюдайте следующее: местные противопожарные инструкции, действующие инструкции по технике безопасности, действующие постановления местной власти, инструкции по подключению электрических систем.

- Назначение изделия.

  - Изделие «Блинница электрическая» предназначена для выпекания порционных блинчиков.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

Технические характеристики поверхности жарочной представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Модель Наименование | Ф2БкрЭ (2х400) | Ф2БкрЭ (2х350) |
| --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение жарочной поверхности, В/Нz | 220/50-60 |  |
| Масса, кг | 28 | 22 |
| Габаритные размеры, мм | 840х465х140 | 740х414х140 |
| Полная потребляемая мощность:, кВт | 6,0 | 4,3 |
| Количество чугунных плит* | 2 |  |
| Диаметр чугунной плиты, мм | 400 | 350 |
| Пределы регулирования температуры блинницы, Сº | 50-320 |  |
| Время непрерывной работы не более, час | 8 |  |

*На чугунной поверхности допускаются нижеследующие дефекты, НЕ влияющие на эксплуатационные свойства плиты:

- Незначительные раковины от литья, глубиной не более 0,5 мм, в количестве не более 10-15 шт.

- Следы механической обработки.

- Комплектность.

Комплект поставки блинницы указан в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Блинница электрическая, шт. | 1 |
| 2.Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 3. Раскаточная палочка, шт. | 1 |
| 4.Сертификат соответствия, шт. | 1 |

- Устройство и принцип работы.

  - Блинница электрическая представлена на рис.1. Основные части изделия перечислены в таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | 6 | Кабельный зажим |
| 2 | Чугунная плита | 7 | Шпилька заземления |
| 3 | Сигнальный индикатор | 8 | Кнопка включения питания |
| 4 | Ручки терморегулятора | 9 | Ножка регулируемая |
| 5 | Сигнальный индикатор |  |  |

Рис. 1

На корпус поз. 1 устанавливается чугунная плита поз. 2. Заземления корпуса установки осуществляется с помощью шпильки заземления поз. 7. Для подключения электропитания к жарочной поверхности необходимо электрокабель с вилкой (выведенный через кабельный зажим поз. 6) подсоединить к электрической сети.

Для нагрева блинницы необходимо включить кнопку включения питания поз. 8, о наличии питания сигнализирует индикатор поз. 3. После необходимо установить ручку терморегулятора поз. 4 на необходимую температуру. Сигнальный индикатор поз. 5 свидетельствует о нагреве ТЭН.

При эксплуатации блинницы нужно избегать попадания жидкости на сильно разогретую поверхность чугуна. Если жидкость проливается на разогретую поверхность, возникает тепловой удар: пролитая жидкость (вода) интенсивно испаряется, при этом быстро отводится большое количество теплоты, поверхность в этом месте, по сравнению с ее другими участками, сильно охлаждается и возникающие термоупругие деформации могут привести к разрыву металла и образованию в теле жарочной поверхности трещин.

- Подготовка к работе.

  - Подготовку изделия к работе, после транспортирования при отрицательных температурах, следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие не распакованным в течение 12-24 часов в этих условиях.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств очистки. Запрещается использовать абразивные вещества.

  - Изделие установить на устойчивом, горизонтальном основании на расстоянии не менее 300мм от задней стенки изделия до стены и не менее 500мм от боковых стенок корпуса до рядом стоящего оборудования.

  - Оборудование должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении. Выравнивание поверхности блинницы производится регулировкой высоты ножек (поз.9, рис.1).

  - Оборудование следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности». Присоединить заземление корпуса плиты к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87 с помощью шпильки заземления (поз. 7, рис.1).

7.6.  	Внимание!!! Рабочая поверхность в целях защиты от коррозии обработана парафином пищевым П-2 СТО 05747181-013-2011. Для удаления парафина необходимо:

- Нагреть рабочую поверхность до 50-60°С и аккуратно удалить парафин бумажными салфетками.

- Промыть рабочую поверхность горячей водой со средствами для мытья посуды.

- Промыть чистой водой и протереть насухо.

8.Порядок работы.

  - Подключить изделие к электрической сети.

  - Включить кнопку включения питания (поз. 8, рис. 1). Для осуществления нагрева блинницы повернуть ручку терморегулятора (поз. 4, рис.1) и выставить требуемую температуру. О нагреве ТЭНа свидетельствует сигнальный индикатор (поз. 5, рис. 1). После достижения выставленной температуры сигнальный индикатор гаснет.

  - Приготовление пищи рекомендуется начинать после разогрева чугунной поверхности, что обеспечит равномерные температуры по ее поверхности.

  - Тесто для блинов наливается на середину рабочей поверхности и с помощью раскаточной палочки равномерно распределяется по ней.

  - Для выключения изделия необходимо выставить ручку терморегулятора на ноль и отключить кнопку включения питания. Выключить электрическую вилку из электрической сети.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электрической сети и заземления.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

  - Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляется по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;

-периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

-ежедневно, в конце работы необходимо произвести тщательную очистку чугунных плит от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки изделия, протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева | 1. Перегорел ТЭН 2. Не включено питание | 1. Заменить ТЭН 2. Включить кнопку включения питания |
| Не горит сигнальная лампа (поз.3, рис.1) | 1. Отсутствует питание 2. Перегорела сигнальная лампа | 1. Включить кнопку включения питания 2. Заменить сигнальную лампу |
| Не горит сигнальная лампа (поз.5, рис.1) | 1. Перегорела сигнальная лампа 2. Перегорел ТЭН | 1. Заменить сигнальную лампу 2. Заменить ТЭН |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением подового камня, чугунных комплектующих, горелки газовой, электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца, на мотор-редуктор, на петли, блоки шарниров устанавливается гарантийный срок 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: стекло закаленное, лампы накаливания, сигнальные индикаторы, плавкие вставки, шампуры, противни, гастроёмкости, уплотнительную резину.

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

- заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блинница «Ф2БкрЭ________»

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

«Ф2БкрЭ_______»

ПАСПОРТ

_____________

код продукции

Регистрационный талон

Организация ___________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс___________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт блинницы электрической

Модели « Ф2БкрЭ_________»

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование______________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт блинницы электрической

Заводской номер _________и модель Ф2БкрЭ________

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г.    Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

Схема электрическая принципиальная                 Приложение 1

Ф2БкрЭ

| ПВС | Блинница D400 Провод ПВС 3х4 + разъём Блинница D350 Провод ПВС 2.5х4 + разъем | 1 |
| --- | --- | --- |
| Л1-Л4 | Сигнальный индикатор | 4 |
| ВК1,ВК2 | Выключатель переключающий черный | 2 |
| Т1,Т2 | Терморегулятор Eika 50-320 | 2 |
| Е1,Е2* | ТЭН-3,0 кВт (для блинницы электрической Ф2БкрЭ 400) | 2 |
| Е1,Е2* | ТЭН-2,15 кВт (для блинницы электрической Ф2БкрЭ 350) | 2 |
| X1 | Клеммник ТВ-2504 25А | 1 |

Е* - в зависимости от приобретаемого изделия.

Взрыв-схема                                   Приложение 2

Блинница электрическая Ф2БкрЭ

Приложение 3

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф2БкрЭ________»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___» __________ 20___ г.

Место установки_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___» __________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________

(подпись)                                                                         (подпись)

________________________                                             ________________________                      (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.                                             «___» ____________ 20___ г.