КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

«КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KAYMAN»

Паспорт

и руководство по эксплуатации

КЭ-01-25  А                   □

КЭ-01-50  А                   □

КЭ-01-100 А                  □

«КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KAYMAN»

Данное «Руководство по эксплуатации» распространяется на кипятильники электрические производительностью -25л/час, -50л/час, -100л/час :

Содержание РЭ:

1.	Техническое описание	3

2.	Общие указания	3

3. Требования по технике безопасности	4

и пожарной безопасности	4

3.	Устройство и порядок работы	4

4.	Режим АВАРИЯ	6

5. Обслуживание кипятильника	7

6. Гарантийные обязательства	7

7. Сведения о приемке	7

Талон на гарантийное обслуживание	8

Приложение 1	9

Схема электрического подключения кипятильника	9

к электросети	9

Приложение 2	10

Технические характеристики	10

Приложение 3	11

Комплект поставки	11

Руководство по эксплуатации кипятильников электрических KAYMAN

- Техническое описание

1.1.Кипятильники KAYMAN изготавливаются следующих типов:

КЭ-01-25 А, КЭ-01-50 А, КЭ-01-100 А.

1.2.Кипятильник электрический KAYMAN предназначен для непрерывного приготовления кипятка на предприятиях общественного питания.

Горячая вода (кипяток), произведенная в кипятильнике, применяется при варке гарниров, овощей, сосисок, пельменей, при изготовлении горячих напитков и т. д.

1.3.Применение кипятка позволяет сократить процесс доведения изделий до кулинарной готовности и полнее сохранить биологически ценные вещества в продуктах. Кипяток может использоваться для стерилизации кухонной и столовой посуды, столовых приборов.

- 1.4.Нагрев воды осуществляется трубчатыми электронагревателями (ТЭНами).

- Кипятильник КЭ-01-50 А, КЭ-01-100 А подключается к электрической сети с напряжением 380±10% частотой 50Гц с наличием заземляющего провода пятипроводным силовым кабелем.

- 1.5.Кипятильник КЭ-01-25 А подключается к электрической сети с напряжением 220±10% частотой 50Гц с наличием заземляющего провода трехпроводным сетевым кабелем.

- 1.6.Все корпусные детали кипятильника изготовлены из пищевой нержавеющей стали, включая ТЭН, разрешенной Госсанэпидемнадзором для контакта с пищей.

- 1.7.Приобретая кипятильник, внимательно ознакомьтесь с руководством эксплуатации. Это позволит Вам успешно использовать его в бизнесе.

1.8.Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект установки, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Общие указания

2.1. Кипятильник работает от электрической сети напряжением 380±10% трехфазного и 220±10% однофазного переменного тока с частотой 50Гц с наличием заземляющего провода и напряжением с подключением к водопроводной сети с давлением воды до 600 кПа.

2.2. Аппарат предназначен для установки в помещениях с температурой не ниже 10°С и относительной влажностью 60% при температуре +20°С.

2.3. Кипятильник устанавливается и подключается к электрической и водопроводной сетям соответствующими специалистами.

2.4. Кипятильник устанавливается на устойчивом горизонтальном основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

Оберегайте кипятильник от небрежного отношения и ударов.

2.5. Электропитание подвести на блок зажимов на сетевой колодке (см. Приложение1) от распределительного щита через автоматический выключатель.

3. Требования по технике безопасности

и пожарной безопасности

3.1. Кипятильник выполнен с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ Р 52161,1, степень защиты по ГОСТ-14254-IP20.

3.2. Кипятильник необходимо подключать к электрической сети, имеющей защитное заземление.

3.3.  Перед включением необходимо убедится в целостности корпуса и электропроводки. Не допускается эксплуатация кипятильника с поврежденным корпусом или электропроводкой.

3.4. Перед эксплуатацией необходимо убедиться в герметичности подводящих трубопроводов и емкостей кипятильника.

3.5. Внимание! Все работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом и монтажом, производятся при холодных ТЭНах и отключенном от электросети кипятильнике.

3.6. Внимание! Не открывайте крышку при работающем кипятильнике во избежание ожога паром и кипятком.

3.7. Внимание! При открывании крана для слива кипятка соблюдайте осторожность!

3.8. Внимание! Запрещается мыть кипятильник под струей воды.

3.9. Кипятильник относится к изделиям, работающим под надзором.

Устройство и порядок работы

| 1 | Блок управления | 10 | Электронагреватели (ТЭНы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сосуд кипятильный | 11 | Труба сообщающаяся |
| 3 | Сборник кипятка | 12 | Выключатель «Сеть» |
| 4 | Стакан | 13 | Лампа «Нагрев» |
| 5 | Блок датчиков | 14 | Труба аварийного слива |
| 6 | Ручка | 15 | Труба подающая |
| 7 | Крышка | 16 | Питательная коробка |
| 8 | Корпус | 17 | Электромагнитный клапан |
| 9 | Кран отбора кипятка | 18 | Болт заземления |

3.10.Кипятильник состоит из следующих основных частей:

корпуса 8, закрытого крышкой 7, сборника кипятка 3, сваренного с кипятильным сосудом 2, в котором расположены нагреватели электрические ТЭНы 10 и стакан диффузор 4. Верхняя часть конструкции-питательная коробка 16 соединяется с кипятильным сосудом с помощью сообщающейся трубы 11. В питательной коробке расположен датчик уровня воды, регулирующий уровень поступающей воды из водопровода, и датчик «сухой ход», включающий ТЭНы 10 при достижении уровня воды на 10мм выше электронагревателей (если в кипятильном сосуде вода отсутствует, то электронагреватели не включатся). Датчики- нижний уровень кипятка и верхний уровень кипятка, расположенные в сборнике кипятка, включают и отключают электронагреватели, обеспечивая непрерывную работу кипятильника; блока управления 1, состоящего из контактора, включающие электронагреватели и блока автоматики, выдающего сигнал в электрические цепи для индикации и блокирования включения оборудования; выключателя «Сеть» 12 и лампочки «Нагрев» 13, сигнализирующих о наличии напряжения и включении электронагревателей. Отбор кипятка осуществляется через кран 9, расположенный в нижней части сборника кипятка.

3.11.Перед началом работы распаковать изделие. При неисправности датчика уровня воды, управляющего электромагнитным клапаном, обеспечивается слив воды через трубу аварийного слива 14. Для слива воды в канализацию гибкий шланг присоединяют к сифону с разрывом струи не менее 20мм до края приемной воронки. Электромагнитный клапан 17 подключается к водопроводной сети с холодной водой. При работе кипятильника вода из водопровода поступает через трубу подающую 15 в питательную коробку 16 и, соответственно, в кипятильный сосуд 2, о наличии напряжения сигнализирует выключатель «Сеть» 12. При достижении воды уровня датчиков «сухого хода» включаются ТЭНы 10, загорается лампочка «Нагрев» 13.

- 3.12.Датчик уровня воды отключает электромагнитный клапан при достижении уровня воды 8-14мм от верхнего края кипятильного сосуда. Вода в кипятильном сосуде закипает и через кольцевую щель между кипятильным сосудом 2 и стаканом 4 выплескивается в сборник кипятка 3. При этом уровень воды в кипятильном сосуде и питательной коробке понижается, и происходит долив воды через электромагнитный клапан. В сборнике кипятка вода скапливается и, при достижении датчика верхнего уровня ТЭНы отключаются. При отборе кипятка вода достигает датчика нижнего уровня, ТЭНы вновь включаются.

4.Режим АВАРИЯ

В плате управления кипятильника используется микроконтроллер для обеспечения бесперебойной работы и отслеживания аварийных ситуаций.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций:

- Зашлаковка или обрыв датчика, регулирующего уровень воды, поступающей из водопровода (методы очистки датчиков см. в разделе 5 «Обслуживание кипятильника»).

- Выход из строя электромагнитного клапана.

- Отсутствие воды в водопроводе.

При возникновении аварийной ситуации ТЭНы отключаются, лампа «Нагрев» начинает мигать.

- При возникновении режима «Авария» выключить сеть, через 15-20 с включить снова, если режим «Авария» через 2 минуты повторится, то выключить «Сеть», перекрыть кран подачи воды, сообщить электрику, обслуживающему данный кипятильник.

- Аварийная ситуация не означает полного выхода из строя кипятильника.

5. Обслуживание кипятильника

5.1. Все работы по обслуживанию кипятильника производят при отключенном от электросети изделия.

5.2. Техническое обслуживание проводят не реже одного раза в месяц, если жесткость воды повышенная, то рекомендуется техническое обслуживание проводить два раза в месяц.

При техническом обслуживании производят следующие работы:

6. Гарантийные обязательства

6.1. Производитель гарантирует нормальную работу аппарата в

течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Гарантийные обязательства не действуют в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за не соблюдений требований, изложенных в настоящем в настоящем руководстве по эксплуатации.

6.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих условий:

- наличия руководства по эксплуатации на данное изделие;

- наличие платежного документа;

- наличие заводской упаковки;

- изделие должно иметь чистый внешний вид;

- без механических повреждений;

- не производился несанкционированный ремонт.

- 6.4. Гарантированный срок хранения - 6месяцев со дня выпуска.

- 6.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока возможно заключить договор на послегарантийное обслуживание изделия.

Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте производителя в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

7. Сведения о приемке

КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KAYMAN КЭ-01-25 А   □

КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KAYMAN КЭ-01-50 А   □

КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KAYMAN КЭ-01-100 А □

заводской номер _____________, соответствует техническим

условиям ТУ 5151-019-11440392-01 и признан годным для

эксплуатации.

Дата выпуска________________20__ г.

Принято ОТК. М.П.

Талон на гарантийное обслуживание

Организация________________________________________________________

Адрес______________________________________________________________

Руководитель_______________________________________________________

Контактный тел./факс_________________________________________________

Где было приобретено оборудование___________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт кипятильника электрического KAYMAN

«_______________ »

«____» ______________ 20__г.

Механик___________________________________

(фамилия)  (подпись)

Россия г. Москва Волоколамское шоссе д.2

ТАЛОН

На гарантийный ремонт кипятильника электрического KAYMAN

Заводской номер «__________» и модель «______________»

Дата выпуска «_____» ___________________ 20___г.

Продан_________________________________________________________

Наименование торгующей организации

Дата продажи «_____» __________________ 20___г.

Владелец и его адрес______________________________________________

________________________________________________________________

Подпись _______________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

«_____» _______________20___г.  Механик _________________

Владелец _____________________________

Приложение 1

Схема электрического подключения кипятильника

к электросети

Подключение кипятильника КЭ-01-50 А, КЭ-01-100 А производить к 5-контактной колодке, расположенной на панели электрической, от трехфазной сети с заземляющим проводом Рис.1.

Подключение кипятильника КЭ-01-25 А производить к 3-контактной колодке,

расположенной на панели электрической, от однофазной сети с заземляющим проводом

Рис.2.

Схема электрическая принципиальная КЭ-01-100 А, КЭ-01-50 А

Схема электрическая принципиальная КЭ-01-25 А

Приложение 2

Технические характеристики

| Наименование параметра Габаритные размеры (мм), длина х ширина х высота | Норма для типа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЭ-01-100 А | КЭ-01-50 А |  | КЭ-01-25 А |  |  |
|  | 420х370х360 |  |  |  |  |  |
| Объем кипятильного сосуда, л | 4 |  |  |  |  |  |
| Объем сборника кипятка, л | 2 |  |  |  |  |  |
| Производительность, л/час, не менее | 100 | 50 |  | 25 |  |  |
| Номинальное напряжение на ТЭНе, В | 220 |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность ТЭНа, кВт | 4 | 2 |  |  | 3 |  |
| Количество ТЭНов в изделии, шт. | 3 | 3 |  |  | 1 |  |
| Суммарная мощность, кВт | 12 | 6 |  |  | 3 |  |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |  |  | 220 |  |
| Род тока | Трехфазный переменный с частотой 50Гц | Трехфазный переменный с частотой 50Гц |  |  | Однофазный переменный с частотой 50Гц |  |
| Давление воды в водопроводной сети, кПа | От 50 до 600 |  |  |  |  |  |
| Время нагрева воды до кипения, мин | 3 |  | 6 |  |  | 10 |
| Масса, кг | 13 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Комплект поставки

| 1 | Кипятильник КЭ-01-100 А | 1шт. | Кипятильник КЭ-01-50 А | 1шт. | Кипятильник КЭ-01-50 А | 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Крышка | 1шт. | Крышка | 1шт. | Крышка | 1шт. |
| 3 | Кран | 1шт. | Кран | 1шт. | Кран | 1шт. |
| 4 | Сальник с уплотнением Pg 21 | 1шт. | Сальник с уплотнением Pg 21 | 1шт. | Сальник с уплотнением Pg 9 | 1шт. |
| 5 | Провод сетевой | - | Провод сетевой | - | Провод сетевой | 1шт. |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1шт. | Руководство по эксплуатации | 1шт. | Руководство по эксплуатации | 1шт. |