Картофелечистка

Руководство пользователя

TOC - Контакты

[РУС] Руководство пользователя M-5, PI-10/20/30, PES-20	3

-РУС-

Контактная информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем с машиной обращайтесь к своему дилеру.

Руководство пользователя M-5, PI-10/20/30, PES-20

Об этом руководстве	3

1 Информация по безопасности 	 3

2 Установка 	 4

2.1 Комплект поставки

2.2 Подготовка к установке

2.3 Сборка

2.4 Электрическое подключение

2.5 Настройка изделия

3 Эксплуатация 	 5

3.1 Информация по безопасности

3.2 Загрузка машины

3.3 Эксплуатация машины

3.4 Слив воды из машины

4 Техническое обслуживание 	 7

4.1 План технического обслуживания

4.2 Очистка внутренней части машины

4.3 Очистка внешних поверхностей машины

4.4 Замена изнашиваемых компонентов

5 Утилизация 	 7

6 Технические характеристики 	 8

Об этом руководстве

Назначение руководства

Руководство по эксплуатации содержит указания по безопасной эксплуатации машины M-5, PI-10/20/30, PES-20 в течение всего срока службы.

Для машины M-5, PI-10/20/30, PES-20 выпускаются следующие модели и дополнительные принадлежности:

| Модель | Технические характеристики | Максимальная нагрузка |
| --- | --- | --- |
| M-5 | Картофелечистка | 5 кг |
| PI-10 | Картофелечистка | 10 кг |
| PI-20 | Картофелечистка | 20 кг |
| PI-30 | Картофелечистка | 30 кг |
| PES-20 | Картофелечистка Сушилка для овощей | Картофель: 20 кг Овощи: 1,5 кг |

Дополнительные принадлежности

| Код | Название | Относится к варианту модели: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 |
| 2009224 | Опора (без фильтра) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2009223 | Фильтр с противопенной системой (будет включен в опору 2009223) | - | √ | √ | - | √ |
| 2009250 | Сварная подставка с фильтром и противопенной системой | - | √ | √ | - | - |
| 2009270 | Сварная подставка с фильтром и противопенной системой | - | - | - | √ | - |
| 2000004 | Ножевая пластина | - | - |  | - | √ |

Сверьте свой вариант с информацией на заводской табличке машины.
Паспортная табличка машины

•	Наименование и адрес производителя.

•	Модель и серийный номер машины.

•	Знаки соответствия.

Декларация соответствия

Декларация соответствия на данную машину прилагается к гарантийным талонам, входящим в комплект поставки машины.

Сначала прочитайте, потом используйте

Перед использованием машины прочтите данное руководство.

Всегда держите руководство под рукой и в хорошем состоянии

Храните данное руководство в доступном для пользователей машины месте, обеспечив его защиту от быстрой порчи.

Условные обозначения в руководстве

•	Ссылки на другие разделы: ►

•	Дополнительные функции или элементы, не входящие в комплект поставки: (*)

•	Дополнительные функции в зависимости от модели: [Модель ...].

Товарные знаки и авторские права

•	Sammic является зарегистрированной торговой маркой компании Sammic, S.L.

Специальные символы на машине

Символ выравнивания потенциалов

Обозначает клеммы, которые при подключении подсоединяют различные части оборудования или системы к одному и тому же источнику питания, не обязательно заземляющему, для местного подключения.

1 Информация по безопасности

Предусмотренное применение

Машина предназначена для использования в гостиничном бизнесе, ресторанах, предприятиях общественного питания и торговли.

Обоснованно прогнозируемое неправильное применение

•	Опасность повреждения машины в результате попадания в нее предметов, отличных от указанных продуктов: перед загрузкой машины продуктами тщательно проверьте содержимое пакетов с картофелем или овощами, чтобы убедиться, что в них нет других предметов, например, камней.

Другие виды профессионального использования данного оборудования, например, для медицинских или химических целей, не допускаются.

Ограничения на использование

Машина предназначена для очистки картофеля от кожуры [все модели] и сушки овощей [модели PES-20].

Эксплуатация машины во взрывоопасных зонах запрещена.

Квалификация пользователя

Данная машина предназначена для использования квалифицированными специалистами для обработки пищевых продуктов и работы на профессиональных кухнях.

Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающими необходимым опытом или знаниями, кроме случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.

Опасности, присущие машине

•	Опасность, связанная с оставлением машины без присмотра: Никогда не оставляйте работающую машину без присмотра.

•	Опасность повреждения машины из-за попадания воды:

•	Не погружайте машину в воду.

•	При попадании воды внутрь машины: отключите ее от электросети: постарайтесь убрать из машины как можно больше воды и обратитесь к авторизованному специалисту по обслуживанию.

•	Воздушный шум: Уровень шума работающей машины, установленной на высоте 1,6 м и расстоянии 1 м, не превышает 70 дБА. Фоновый шум: 32 дБA.

•	Опасность несчастного случая при работе с поврежденным оборудованием: если вы заметили повреждения машины, не включайте ее и обратитесь к авторизованному специалисту по обслуживанию.

Элементы безопасности машины

Безопасность во время эксплуатации обеспечивается следующими элементами:

•	[Модели PI-10, PI-20, PI-30, PES-20] Система безопасности с остановкой двигателя при открывании двери.

•	[Модели PI-10, PI-20, PI-30, PES-20] Остановка двигателя при открытии верхней крышки или крышки для загрузки.

•	[Модель M-5] При отключении питания запуск машины невозможен без ручной установки таймера на «0».

•	[Модель PI-30]. Эта машина оснащена пружиной, которая удерживает ее в открытом положении для загрузки и очистки.

Предупреждения по технике безопасности в руководстве

Предупреждение

Опасные ситуации, обозначенные знаком «Предупреждение», могут привести к тяжелым, необратимым травмам или смерти.

Внимание

Опасные ситуации, обозначенные знаком «Внимание», могут привести к тяжелым, необратимым травмам.

Другие предупреждения в руководстве

Уведомление

Ситуации, обозначенные знаком «Уведомление», могут привести к повреждению машины.

Информация

Таблицы «Информация» содержат рекомендации по надлежащему и эффективному использованию машины.

2 Установка

2.1 Комплект поставки

•	Документация:

- Руководство пользователя.

- Гарантийный талон и декларация соответствия.

- Перечень запасных частей.

- . Принципиальная электрическая схема.

•	Машина для очистки от кожуры с L-образной частью для использования без опоры фильтра.

•	Кабель питания с термопластичным покрытием. Длина: 1,8 м.

- Однофазные модели: 3 x 1 мм2 H07RN или H05RN.

- Трехфазные модели: 5 x 1 мм2 H07RN или H05RN.

•	[Модель PES-20] Сливная корзина.

•	Поставка дополнительных принадлежностей (все включено):

- [Модели M-5, PI-10/20, PES-20] Подставка:

> Подставка с резиновыми ножками.

> Сливной шланг ∅ 36/? 30.

> Инструкции по сборке.

- [Модели M-5, PI-10/20, PES-20] Фильтр

> Противопенный блок.

> Сливной шланг ∅ 36/? 30.

> Инструкции по сборке.

- [Модели PI-10/20] Подставка с фильтром:

> Подставка с резиновыми ножками.

> Противопенный блок.

> Сливной шланг ∅ 36/? 30.

> Инструкции по сборке.

- [Модель PI-30] Подставка с фильтром:

> Подставка с резиновыми ножками.

> Противопенный блок.

> Сливной шланг ∅ 36/? 30.

> Сливная трубка фильтра.

- [Модели PI-20, PES-20] Ножевая пластина:

## 2.2 Подготовка к установке

Инструменты и материалы, необходимые для установки

•	Впускной патрубок для холодной воды

•	Слив без фильтра 80 мм.

Необходимое пространство для установки

Информация

Рисунки и таблицы с размерами машины: см. приложение в конце руководства, рисунки A и B.

Электрические соединения

Перед установкой обратите внимание на потребляемую мощность, необходимую для работы машины. [► 6 Технические характеристики стр. 8].

Гидравлические соединения

Убедитесь, что динамическое давление питательной воды машины находится в следующем диапазоне:

| Динамическое давление воды | Минимальное значение | Максимальное значение |
| --- | --- | --- |
| Все модели: | 2 бар (200 кПа) | 4 бар (400 кПа) |

## 2.3 Сборка

Предупреждение

Опасность серьезных несчастных случаев при невозможности отсоединения или выключения машины

- При установке машины убедитесь, что оператор сможет без труда достать до выключателя и розетки.

## 2.3.1 Подготовка машины

Сборка без подставки

• Установите машину на ровную, горизонтальную, жесткую поверхность.

- [Модели M-5, PI-10, PI-20 и PES-20] Машину можно установить без подставки на высоте от 0 до 450 мм.

- При подключении слива следует избегать изгибов и уклонов, которые могут препятствовать сливу.

[Модели PI-10/20, PES-20] Сборка с подставкой

1) Ослабьте крепежные винты нижней крышки машины

2) Снимите нижнюю крышку.

3) Ослабьте зажим на L-образном патрубке слива.

4) Расположите L-образную деталь, как показано на рисунке A/1 в приложении.

5) Прикрепите нижнюю крышку без резиновых ножек к нижней части машины с помощью двух позиционирующих винтов.

6) Закрепите машину на подставке с помощью четырех крепежных винтов.

7) Установите подставку с машиной на ровную, горизонтальную, жесткую поверхность.

[Модели PI-10/20, PES-20] Сборка с опорой фильтра

1) Ослабьте крепежные винты на нижней крышке машины.

2) Снимите нижнюю крышку

3) Ослабьте зажим на L-образном патрубке слива.

4) Расположите L-образную деталь, как показано на рисунке A/1 в приложении.

5) Прикрепите нижнюю крышку без резиновых ножек к нижней части машины с помощью двух позиционирующих винтов.

6) Закрепите машину на подставке с помощью четырех крепежных винтов.

7) Замените входной патрубок для воды на T-образный фитинг.

8) Подсоедините Т-образный фитинг к трубке диффузора с помощью хомутов.

9) Поместите дренажную трубу в нижний лоток.

10) Установите фильтр в опору.

11) Установите подставку с машиной на ровную, горизонтальную, жесткую поверхность.

[Модель PI-30] Сборка с опорой с фильтром

1) Ослабьте крепежные винты нижней крышки машины

2) Снимите нижнюю крышку.

3) Ослабьте зажим на L-образном патрубке слива.

4) Замените L-образную деталь [Приложение, рис. C/1] на прямую трубу [Приложение, рис. C/2].

5) Прикрепите нижнюю крышку без резиновых ножек к нижней части машины с помощью двух позиционирующих винтов.

6) Закрепите машину на опоре фильтра с помощью трех крепежных винтов.

7) Подключите нижний выходной патрубок воды к диффузору на опоре.

8) Закрепите пластиковую крышку на задней панели машины.

9) Установите подставку с машиной на ровную, горизонтальную, жесткую поверхность.

10) Установите пластиковую крышку на задней панели машины [рис. A/2].

## 2.3.2 Впуск воды

[Модели M-5, PI-10, PI-20 и PES-20]

1) Установите впускной шланг на конический фитинг ∅12 мм.

[Модель PI-30]

1) Установите водозаборный шланг с резьбой 3/4 дюйма GAS. Машина оснащена электромагнитным клапаном для подачи воды в машину и в противопенный фильтр.

2) Если машина оснащена фильтром, установите на место заглушки конический фитинг.

2.4 Электрическое подключение

Внимание

Опасность поражения электрическим током

- Машина должна быть подключена к заземлению.

Предварительные работы: перед включением машины в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке машины.

1) Убедитесь в наличии стандартной розетки:

- [Однофазные модели]

> Постоянный доступ.

> С дифференциальной защитой, автоматическим выключателем 2P - 16 A и соответствующей вилкой.

> Сопротивление электроустановки, к которой подключена машина, должно быть менее 0,09 Ом. В случае сомнений обратитесь к поставщику электроэнергии.

- [Трехфазные модели]

> Постоянный доступ.

> С дифференциальной защитой, автоматическим выключателем 4P - 16 A и соответствующей вилкой.

> Для изменения напряжения: следуйте указаниям на электрической схеме.

> Направление вращения: пластина должна вращаться против часовой стрелки (см. стрелку на машине). Если пластина вращается неправильно, то направление вращения следует изменить на противоположное путем замены двух проводов в кабеле питания.

2) Машина должна быть заземлена. Провод заземления обозначен на машине.

Вспомогательный выход для подключения

Внутри машины предусмотрены две клеммы, на которых при запуске двигателя присутствует разное электрическое напряжение:

•	[Модели 230 В/50 Гц/~1,230-400 В/50 Гц/-3, 220 В/60 Гц/~1 y 220 В-380 В/60 Гц/~3] 230 В

•	[Модель 120 В/60 Гц/~1] 120 В.

Максимальная мощность, которая может быть установлена на этом контакте, составляет 120 Вт.

Машина оснащена вводом (для кабеля ∅5-10 мм) для ввода кабеля внутрь без необходимости сверлить отверстия в корпусе.

## 2.5 Настройка машины

Эта машина не требует первоначальной настройки.

3 Эксплуатация

## 3.1 Информация по безопасности

• Опасность получения серьезных травм при глубоких порезах: Не засовывайте руки в работающую машину.

- Опасность защемления и ушибов при использовании верхней крышки: во избежание травм не упирайтесь рукой в выемку дверцы или крышки.

## 3.2 Загрузка машины

Уведомление

Опасность повреждения машины при неправильной установке вращающейся пластины

- Перед использованием машины убедитесь, что пластина правильно установлена на валу.

| Модель | Продукт | Максимальная нагрузка | Модель | Продукт | Максимальная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-5 | Картофель | 5 кг | PI-30 | Картофель | 30 кг |
| PI-10 | Картофель | 10 кг | PES-20 | Картофель | 20 кг |
| PI-20 | Картофель | 20 кг |  | Овощи | 1,5 кг |

[Модель M-5]

1) Закройте водопроводный кран.

2) Снимите верхнюю крышку: поверните крышку по часовой стрелке и, когда боковые шарниры позволят, поднимите ее вверх.

3) Загрузите картофель.

[Модели PI-10/20/30, PES-20]

1) PI-10/20 PES-20] Закройте водопроводный кран.

2) Поднимите верхнюю крышку.

3) Загрузите картофель или [модель PES-20] овощи.

• [Модель PES-20] Обрабатываемый продукт должен находиться на несколько сантиметров ниже края корзины.

## 3.3 Эксплуатация машины

## 3.3.1 Основные органы управления

Рис. 1: Органы управления

| 1 | Кнопка включения питания | A | Кнопка пуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кнопка выключения | B | Кнопка остановки |
| 3 | Таймер | C | Таймер |

## 3.3.2 Эксплуатация

Информация

[Модель M-5] Если при работающей машине питание отключается или выключается кнопкой OFF, то после восстановления питания или нажатия кнопки ON сбросьте таймер и запустите его снова, чтобы запустить машину.

[Модель M-5]

1) Откройте водопроводный кран.

2) Нажмите кнопку включения питания.

• Откройте впускной водопроводный кран.

3) Чтобы запустить вращение пластины, включите таймер [Рис. 1/3]:

- Чтобы активировать время работы, поверните таймер по часовой стрелке и выберите программируемое время.

- Для включения непрерывного режима работы поверните таймер против часовой стрелки.

• Если запрограммировано время, то по истечении запрограммированного времени (положение таймера «0») вращение пластины прекращается.

4) Для остановки пластины вручную существует два варианта:

- Установите таймер вручную в положение «0».

- Нажмите кнопку выключения. [Рис. 1/2]

5) Закройте водопроводный кран.

[Модели PI-10/20/30 и PES-20]

1) PI-10/20 PES-20] Откройте водопроводный кран.

2) [Модель PES-20] Убедитесь, что машина готова к очистке или сушке:

- Для очистки вместо сушильной корзины используйте абразивную пластину.

- Для сушки вместо абразивной пластины используйте сушильную корзину.

3) Установите таймер. [Рис. 1/C]

- Чтобы активировать время работы, поверните таймер по часовой стрелке и выберите программируемое время.

- Для включения непрерывного режима работы поверните таймер против часовой стрелки.

• Если запрограммировано время, то по истечении запрограммированного времени (положение таймера «0») вращение пластины прекращается.

4) Нажмите кнопку пуска. [Рис. 1/A]

5) Чтобы остановить пластину вручную, нажмите кнопку остановки. [Рис. 1/B]

6) PI-10/20 PES-20] Закройте водопроводный кран.

## 3.4 Слив воды из машины

Удаление продукта

1) Поставьте перед дверцей контейнер для сбора очищенного картофеля.

•	Используйте емкость, объем которой соответствует объему обрабатываемого продукта, чтобы весь очищенный продукт поместился в нее без переполнения.

2) Откройте дверь одной рукой.

3) Прерывисто нажмите кнопку включения [рис. 1/1] [M-5] или кнопку пуска [рис. 1/A] [pi-10/20/30, pes-20].

• Вращение пластины выталкивает картофель наружу.

[Модели с фильтром] Опорожнение фильтра

1) Если высота остатков кожуры превышает 3/4 от высоты фильтра, очистите фильтр.

Информация

Обычно для очистки картофеля от кожуры достаточно около 2 минут. Однако время работы зависит в основном от сорта картофеля и толщины кожуры.

4 Техническое обслуживание

## 4.1 План технического обслуживания

| Периодичность | Задача | Действия |
| --- | --- | --- |
| После каждого использования | Текущая очистка внутренних поверхностей | [ ► 4.2 Очистка внутренней части машины стр. 7 ] |
| Ежедневно | Работа в пустом состоянии | Компания Sammic рекомендует запускать машину в пустом состоянии в течение нескольких минут с открытым входом для воды. При этом очищается внутренняя часть цилиндра и опорожняется сливная трубка. [Модель PES-20] Работает при пустой сушильной корзине. |
|  | Наружная очистка | [► 4.3 Очистка внешних поверхностей машины p. 7] |
| Каждые 6 месяцев | Визуальный контроль кабеля питания | Если кабель питания поврежден и требуется новый кабель, его установка должна производиться только авторизованным специалистом по обслуживанию. |
|  | Проверьте ножки | Убедитесь, что ножки машины опираются на пол и не повреждены. Проверьте крышку на отсутствие трещин или поломок. |
|  | Проверка силикона | Проверьте наличие силикона на нижней кромке зоны обработки продуктов. |

## 4.2 Очистка внутренней части машины

После использования для очистки почистите пластину и места, соприкасающиеся с картофелем.

1) Поднимите или снимите верхнюю крышку.

2) Аккуратно поднимите и снимите вращающуюся пластину, не задевая абразивную сторону.

3) Очистите вращающуюся пластину абразивным средством с помощью щетки.

4) Очистите внутреннюю поверхность цилиндра без применения абразивного средства и убедитесь, что на цилиндре нет остатков продукта.

5) Осторожно вставьте абразивную пластину на место, не задевая абразив на боковой поверхности.

## 4.3 Очистка внешних поверхностей машины

Предупреждение

Опасность смерти или серьезных травм от поражения электрическим током - Перед очисткой машины выключите ее и выньте вилку из розетки.

Уведомление

Опасность повреждения машины из-за попадания воды

- Не допускайте попадания воды на участки машины с электрическими компонентами.

- Не очищайте машину под проточной водой или с помощью пароочистителя.

- Не погружайте машину в воду.

Не используйте: абразивные чистящие средства, такие как аммиак или отбеливатель, растворители, зернистые моющие средства или металлические чистящие губки.

1) Очистите погруженные части машины влажной тканью или губкой с использованием теплой мыльной воды

2) Вытрите насухо мягкой тканью.

## 4.4 Замена изнашиваемых компонентов

Запасная абразивная вращающаяся пластина

1) Поднимите или снимите верхнюю крышку.

2) Аккуратно поднимите и снимите вращающуюся пластину, не задевая абразивную сторону.

3) Для установки новой пластины выполните те же операции в обратном порядке.

Замена бокового абразива

1) Поднимите или снимите верхнюю крышку

2) Открутите винты и освободите вращатель. [Приложение, Рис. A/3]

3) Установите новый вращатель.

5 Утилизация

Упаковка

При утилизации упаковки руководствуйтесь экологическими нормами, действующими в вашей стране.

Машина

На данное оборудование распространяются положения Европейской директивы 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования. Машина маркирована символом WEEE (Утилизация электротехнического и электронного оборудования):

• Не выбрасывайте данное устройство вместе с обычным бытовым мусором.

• Утилизируйте машину в авторизованных центрах утилизации или через муниципальные предприятия по утилизации отходов. Соблюдайте действующие нормативные документы.

Информацию об утилизации отходов и местонахождении ближайшего пункта приема вторсырья можно получить, например, в муниципальной службе по уборке мусора.

6 Технические характеристики

Напряжение и частота подключения указаны на заводской табличке машины.

| Технические характеристики | M-5 | PI-10 | PI-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Таймер | 0-6 мин |  |  |
| Производительность | 80/100 кг/ч |  | 400/480 кг/ч |
| Мощность |  |  |  |
| Однофазные | 300 Вт |  | 550 Вт |
| Трехфазные | - |  | 550 Вт |
| Размеры без подставки |  |  |  |
| Ширина | 333 мм |  | 433 мм |
| Глубина | 367 мм |  | 635 мм |
| Высота | 490 мм |  | 735 мм |
| Размеры с подставкой |  |  |  |
| Ширина | 425 мм |  | 433 мм |
| Глубина | 555 мм |  | 638 мм |
| Высота | 965 мм |  | 1155 мм |
| Вес нетто | 15 кг |  | 39 кг |

| Технические характеристики | PI-30 | PES-20 |
| --- | --- | --- |
| Таймер | 0-6 мин |  |
| Производительность | 600/720 кг/ч | 300 кг/ч |
| Мощность |  |  |
| Однофазные | 750 Вт | 550 Вт |
| Трехфазные | 750 Вт | 550 Вт |
| Размеры без подставки |  |  |
| Ширина | 622 мм | 433 мм |
| Глубина | 760 мм | 635 мм |
| Высота | 950 мм | 735 мм |
| Размеры с подставкой |  |  |
| Ширина | 536 мм | 433 мм |
| Глубина | 760 мм | 638 мм |
| Высота | 1240 мм | 1155 мм |
| Вес нетто | 56 кг | 42 кг |